ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО

ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ РЕГУЛИРОВАНИЮ И МЕТРОЛОГИИ

|  | НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | ГОСТ Р – 202 (доработанный проект) |
| --- | --- | --- |

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ

Термины и определения

Настоящий проект стандарта не подлежит применению до его утверждения

Издание официальное

|  | Москва Российский институт стандартизации 20__ |  |
| --- | --- | --- |

Предисловие

1  РАЗРАБОТАН  Акционерное общество «Пневмостроймашина»  (АО «ПСМ»), Федеральное бюджетное учреждение «Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в Свердловской области» (ФБУ «УРАЛТЕСТ»)

2  ВНЕСЕН Техническим комитетом по стандартизации ТК 419  «Гидропневмоприводы и системы»

3 УТВЕРЖДЕН И ВВЕДЕН В ДЕЙСТВИЕ Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от                    202   г. №

4 ВВЕДЕН ВПЕРВЫЕ

Правила применения настоящего стандарта установлены в статье 26 Федерального закона от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». Информация об изменениях к настоящему стандарту публикуется в ежегодном (по состоянию на 1 января текущего года) информационном указателе «Национальные стандарты», а официальный текст изменений и поправок – в ежемесячном информационном указателе «Национальные стандарты». В случае пересмотра (замены) или отмены настоящего стандарта соответствующее уведомление будет опубликовано в ближайшем выпуске ежемесячного информационного указателя «Национальные стандарты». Соответствующая информация, уведомление и тексты размещаются также в информационной системе общего пользования – на официальном сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии в сети Интернет (www.rst.gov.ru)

© Оформление. ФГБУ «РСТ», 202

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии

Содержание

1	Область применения	1

2	Термины и определения	1

Алфавитный указатель терминов	39

Введение

Установленные в настоящем стандарте термины расположены в систематизированном порядке, отражающем систему понятий данной области знания.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин.

Нерекомендуемые к применению термины-синонимы приведены в круглых скобках после стандартизованного термина и обозначены пометой «Нрк.».

Заключенная в круглые скобки часть термина может быть опущена при использовании термина в документах по стандартизации.

В алфавитном указателе данные термины приведены отдельно с указанием номера статьи.

Приведенные определения можно, при необходимости, изменять, вводя в них производные признаки, раскрывая значения, используемых в них терминов, указывая объекты, входящие в объем определяемого понятия. Изменения не должны нарушать объем и содержание понятий, определенных в настоящем стандарте.

В случаях, когда в термине содержатся все необходимые и достаточные признаки понятия, определение не приводится и вместо него ставится прочерк.

Стандартизованные термины набраны полужирным шрифтом, их краткие формы, представленные аббревиатурой, – светлым, синонимы – курсивом.

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ГИДРОПРИВОДЫ ОБЪЕМНЫЕ

Термины и определения

Hydraulic drives. Terms and definitions

_____________________________________________________________

Дата введения – 202  –  ….–…..

Область применения

Настоящий стандарт устанавливает термины и определения понятий в области объемных гидроприводов.

Термины, установленные настоящим стандартом, рекомендуются для применения во всех видах документации и литературы, входящих в сферу действия работ по стандартизации и (или) использующих результаты этих работ.

Термины и определения

Общие понятия

- объемный гидропривод (гидропривод): Совокупность гидроустройств, в число которых входит один или несколько объемных гидродвигателей, предназначенных для приведения в движение механизмов и машин посредством рабочей жидкости под давлением.

- объемная гидропередача: Часть объемного гидропривода, состоящая из объемного гидронасоса (одного или нескольких), объемного гидродвигателя (одного или нескольких) и связывающих их трубопроводов (гидролиний), через которые протекает основной поток энергии. Предназначена для передачи движения от приводящего двигателя к звеньям машины.

Примечания

1 Гидростатическая трансмиссия (ГСТ) – частный случай объемного гидропривода.

2 Гидрообъемная передача (ГОП) – частный случай объемного гидропривода с замкнутым потоком, когда в одном корпусе встроен объемный гидронасос и объемный гидромотор.

- гидроустройство: Техническое устройство, предназначенное для выполнения определенной самостоятельной функции в объемном гидроприводе посредством взаимодействия с рабочей средой.

- управляемое гидроустройство: Гидроустройство, имеющее элемент управления, на который подается внешнее управляющее воздействие.

Примечание – По виду управляющего воздействия различают гидроустройства с ручным, механическим, электромагнитным, гидравлическим, электрогидравлическим и другим управлением.

- неуправляемое гидроустройство: Гидроустройство, не имеющее элемента управления.

- гидросистема: Совокупность гидроустройств, входящих в состав объемного гидропривода.

- объемная гидромашина: Гидроустройство, предназначенное для преобразования механической энергии рабочей среды в процессе попеременного заполнения рабочей камеры рабочей средой и вытеснения ее из рабочей камеры.

Примечание – Под рабочей камерой понимается пространство объемной гидромашины, ограниченное рабочими поверхностями деталей, периодически изменяющее свой объем и попеременно сообщающееся с местами входа и выхода рабочей среды.

- гидроаппарат (Нрк. устройство управления): Гидроустройство, предназначенное для управления потоком рабочей среды.

Примечания

1 Под управлением потоком рабочей среды понимается изменение или поддержание заданных значений давления или расхода рабочей среды, либо изменение направления, пуск и остановка потока рабочей среды.

2 В качестве собирательного названия гидроаппаратов допускается применять термин «гидроаппаратура».

- кондиционер рабочей жидкости (кондиционер рабочего газа): Гидроустройство, предназначенное для обеспечения необходимых качественных показателей и состояния рабочей среды.

- гидроемкость: Гидроустройство, предназначенное для содержания рабочей среды с целью использования ее в процессе работы объемного гидропривода.

- гидролиния (Нрк. гидромагистраль): Гидроустройство, предназначенное для движения рабочей среды или передачи давления от одного гидроустройства к другому.

Примечания

1 В качестве собирательного названия для гидролиний допускается применять термин «гидросеть».

2 Конструктивно гидролинии представляют собой трубы, рукава, каналы и соединения.

- гидроустройство трубного присоединения: Гидроустройство, которое соединяется с другими гидроустройствами при помощи трубопроводов – труб или рукавов.

- стыковое гидроустройство: Гидроустройство, которое соединяется с другими гидроустройствами при помощи каналов, выведенных на наружную плоскость, по которой происходит стыковка с другими гидроустройствами.

- модульное гидроустройство: Гидроустройство, которое соединяется с другими гидроустройствами при помощи каналов, выведенных на две параллельные наружные плоскости, по которым происходит стыковка с другими гидроустройствами.

- встраиваемое гидроустройство: Гидроустройство, корпусные детали которого являются неотъемлемой частью других устройств.

- вставное гидроустройство: Встраиваемое гидроустройство, которое вставляется в корпус.

- ввертное гидроустройство: Встраиваемое гидроустройство, которое ввинчивается в корпус.

- смазочная система: Совокупность устройств, обеспечивающих подачу смазочных материалов к поверхностям трения, а также его возврат в смазочный бак.

- номинальное давление: Наибольшее избыточное давление, при котором гидроустройство должно работать в течение установленного ресурса (срока службы) с сохранением параметров в пределах установленных норм.

- номинальный перепад давлений гидроустройства: Установленное значение перепада давлений, при котором обеспечивается эксплуатация гидроустройства с заданным ресурсом.

Объемные гидроприводы

- насосный гидропривод: Объемный гидропривод, в котором рабочая среда подается в объемный гидродвигатель насосом (компрессором), входящим в состав этого привода.

Примечания

1 В зависимости от типа приводящего двигателя допускаются термины «электронасосный гидропривод», «дизельный гидропривод», «турбонасосный гидропривод» и т.д.

2 В насосном гидроприводе используются как объемные, так и динамические гидронасосы (компрессоры)

- аккумуляторный гидропривод: Объемный гидропривод, в котором рабочая среда подается в объемный гидродвигатель из гидроаккумулятора, предварительно заряженного от внешнего источника, не входящего в состав привода.

- магистральный гидропривод: Объемный гидропривод, в котором рабочая среда подается в объемный гидродвигатель от гидромагистрали, не входящей в состав привода.

Примечание – Под гидромагистралью понимается трубопровод, по которому рабочая среда подается от насосной (компрессорной) установки к группе объемных гидроприводов, которые не связаны между собой конструктивно и могут подключаться или монтироваться независимо друг от друга.

- гидропривод поступательного движения: Объемный гидропривод, гидродвигателем которого является гидроцилиндр.

- гидропривод поворотного движения: Объемный гидропривод, гидродвигателем которого является поворотный гидродвигатель.

- гидропривод вращательного движения: Объемный гидропривод, гидродвигателем которого является гидромотор.

- гидропривод без управления: Объемный гидропривод с постоянными параметрами движения выходного звена объемного гидродвигателя.

- гидропривод с управлением: Объемный гидропривод с изменяющимися параметрами движения выходного звена объемного гидродвигателя.

- гидропривод с ручным управлением: Гидропривод с управлением, в котором управление параметрами движения выходного звена объемного гидродвигателя осуществляется с помощью устройств, управляемых вручную.

- гидропривод с автоматическим управлением: Гидропривод с управлением, в котором управление параметрами движения выходного звена объемного гидродвигателя осуществляется автоматически.

- стабилизирующий гидропривод: Гидропривод с автоматическим управлением, в котором регулируемый параметр движения выходного звена поддерживается постоянным.

- программный гидропривод: Гидропривод с автоматическим управлением, в котором регулируемый параметр движения выходного звена изменяется по заранее заданной программе.

- следящий гидропривод: Гидропривод с ручным или автоматическим управлением, в котором регулируемый параметр выходного звена изменяется по определенному закону в зависимости от внешнего воздействия, значение которого заранее неизвестно.

- гидропривод с дроссельным управлением: Гидропривод с управлением, в котором управление параметром движения выходного звена осуществляется регулирующим гидроаппаратом.

- гидропривод с машинным управлением: Гидропривод с управлением, в котором управление параметром движения выходного звена осуществляется регулируемым гидронасосом или регулируемым гидромотором или обеими объемными гидромашинами.

- гидропривод с машинно-дроссельным управлением: Гидропривод с управлением, в котором управление параметрами движения выходного звена осуществляется регулирующим гидроаппаратом и объемной гидромашиной.

- гидропривод с управлением приводящим двигателем: Гидропривод с управлением, в котором управление параметром движения выходного звена осуществляется изменением частоты вращения приводящего двигателя.

- гидропривод с разомкнутым потоком (Нрк. гидропривод с открытым контуром): Насосный гидропривод, в котором рабочая среда от объемного гидродвигателя поступает в гидробак (атмосферу).

- гидропривод с замкнутым потоком (Нрк. гидропривод с закрытым контуром): Насосный гидропривод, в котором рабочая среда от объемного гидродвигателя поступает на вход гидронасоса (компрессора).

Объемные гидромашины

- объёмная гидромашина: гидронасос или гидромотор, в котором рабочая жидкость перемещается путем периодического изменения объема занимаемой ею камеры, попеременно сообщающейся с входом и выходом.

Примечание – Под рабочей камерой понимается пространство объемной гидромашины, ограниченное рабочими поверхностями деталей, периодически изменяющее свой объем.

Гидронасос преобразует механическую энергию вращения вала в кинетическую энергию рабочей жидкости, гидромотор преобразует кинетическую энергию рабочей жидкости в механическую энергию вращения вала.

- объемный гидронасос (Нрк. насос вытеснения, гидростатический насос): Гидронасос, в котором жидкая среда перемещается путем периодического изменения объема занимаемой ею камеры, попеременно сообщающейся со входом и выходом гидронасоса.

- объемный гидродвигатель: Объемная гидромашина, предназначенная для преобразования кинетической энергии потока рабочей среды в механическую энергию выходного звена.

Примечания

1 Выходным звеном гидроцилиндра является шток или плунжер, выходным звеном поворотного гидродвигателя и гидромотора является вал.

2 Выходным звеном объемного гидродвигателя может быть корпус объемного гидродвигателя, если шток, плунжер или вал закреплены неподвижно

- насос-мотор: Объемная гидромашина, предназначенная для работы как в режиме объемного гидронасоса, так и в режиме гидромотора.

- гидропреобразователь: Объемная гидромашина, предназначенная для преобразования энергии одного потока рабочей среды в энергию другого потока с изменением значения давления.

- гидровытеснитель: Объемная гидромашина, предназначенная для преобразования энергии одного потока рабочей среды в энергию другого потока без изменения значения давления (см. рисунок 1).

Рисунок  – Гидровытеснитель

- гидроцилиндр (Нрк. силовой гидроцилиндр): Объемный гидродвигатель с возвратно-поступательным движением выходного звена.

- поворотный гидродвигатель (Нрк. гидроквадрант, моментный гидроцилиндр, неполноповоротный гидромотор): Объемный гидродвигатель с ограниченным поворотным движением выходного звена

- гидромотор: Объемный гидродвигатель с неограниченным вращательным движением выходного звена

- номинальный перепад давлений гидромотора: Разность между номинальным давлением на входе в гидромотор и минимальным давлением на выходе из него

- гидроцилиндр одностороннего действия: Гидроцилиндр, в котором движение выходного звена под действием рабочей среды возможно только в одном направлении (см. рисунок 2).

Рисунок  – Гидроцилиндр одностороннего действия

Примечание – Движение выходного звена в противоположном направлении может происходить под действием пружины, силы тяжести или звеньев приводимой машины.

- гидроцилиндр двухстороннего действия: Гидроцилиндр, в котором движение выходного звена под действием рабочей среды возможно в двух противоположных направлениях (см. рисунок 3.

Рисунок  – Гидроцилиндр двухстороннего действия

- двухпозиционный гидроцилиндр: Гидроцилиндр, выходное звено которого имеет только два фиксированных положения.

- многопозиционный гидроцилиндр: Гидроцилиндр, выходное звено которого имеет три или более фиксированных положений (см. рисунок 4).

Рисунок  – Многопозиционный гидроцилиндр

- поршневой гидроцилиндр: Гидроцилиндр с рабочим звеном в виде поршня (см. рисунок 5).

Рисунок  – Ппоршневой гидроцилиндр

Примечание – Под рабочим звеном объемного гидродвигателя понимается деталь (или группа деталей), участвующая в образовании рабочей камеры, и приводящая в движение выходное звено объемного гидродвигателя.

- плунжерный гидроцилиндр: Гидроцилиндр с рабочим звеном в виде плунжера (см. рисунок 6).

Рисунок  – Плунжерный гидроцилиндр

- мембранный гидроцилиндр: Гидроцилиндр с рабочим звеном в виде мембраны (см. рисунок 7).

Рисунок  – Мембранный гидроцилиндр

- сильфонный гидроцилиндр: Гидроцилиндр с рабочим звеном в виде сильфона (см. рисунок 8).

Рисунок  – Сильфонный гидроцилиндр

- одноступенчатый гидроцилиндр: Гидроцилиндр, у которого полный ход выходного звена равен ходу рабочего звена

- телескопический гидроцилиндр: Гидроцилиндр, у которого полный ход выходного звена равен сумме ходов всех рабочих звеньев (см. рисунок 9).

Рисунок  – Телескопический гидроцилиндр

Примечания

1 В зависимости от числа поршней или плунжеров телескопические гидроцилиндры могут быть двухступенчатыми, трехступенчатыми и т.д.

2. Ступень с наименьшим диаметром поршня или плунжера называется первой ступенью, следующая – второй ступенью и т.д.

- гидроцилиндр с торможением: Гидроцилиндр, снабженный устройством, обеспечивающим торможение выходного звена в конце хода (см. рисунок 10).

Рисунок  – Гидроцилиндр с торможением

- гидроцилиндр без торможения: Гидроцилиндр без устройства, обеспечивающего торможение выходного звена в конце хода.

- гидроцилиндр с односторонним штоком: Гидроцилиндр со штоком, расположенным с одной стороны поршня или мембраны

- гидроцилиндр с двухсторонним штоком: Гидроцилиндр со штоками, расположенными по обе стороны поршня или мембраны.

- шиберный поворотный гидродвигатель: Поворотный гидродвигатель с рабочими звеньями в виде шиберов (см. рисунок 11).

Рисунок  – Шиберный поворотный гидродвигатель

- поршневой поворотный гидродвигатель: Поворотный гидродвигатель с рабочими звеньями в виде поршней (см. рисунок 12).

Рисунок  – Поршневой поворотный гидродвигатель

- мембранный поворотный гидродвигатель: Поворотный гидродвигатель с рабочими звеньями в виде мембран  (см. рисунок 13).

Рисунок  – Мембранный поворотный гидродвигатель

- реверсивный гидромотор: Гидромотор, вал которого при работе может вращаться как в одном, так и в другом направлении.

- нереверсивный гидромотор: Гидромотор, вал которого при работе может вращаться в одном направлении.

- однорядный гидромотор: Гидромотор, у которого оси рабочих звеньев расположены в одной плоскости.

- многорядный гидромотор: Гидромотор, у которого оси рабочих звеньев расположены в двух или более параллельных плоскостях.

Примечание – В зависимости от числа рядов допускаются термины «двухрядный гидромотор», «трехрядный гидромотор» и т.д.

- безроторный гидромотор: Гидромотор, рабочие звенья которого совершают только возвратно-поступательное движение

- роторный гидромотор: Гидромотор, рабочие звенья которого совершают простое или сложное вращательное движение.

- гидромотор однократного действия: Гидромотор, у которого в каждой рабочей камере за один оборот выходного звена совершается один рабочий цикл.

- гидромотор многократного действия: Гидромотор, у которого в каждой рабочей камере за один оборот выходного звена совершается два или более рабочих циклов.

Примечание – В зависимости от числа рабочих циклов за один оборот выходного звена допускаются термины «гидромотор двукратного действия», «гидромотор трехкратного действия» и т.д.

- регулируемый гидромотор: Гидромотор с изменяемым рабочим объемом.

Примечание – Под рабочим объемом гидромотора понимается разность наибольшего и наименьшего значений объемов рабочих камер гидромотора за один оборот выходного звена.

- нерегулируемый гидромотор (Нрк. гидронасос с постоянной производительностью; гидронасос с постоянной подачей): Гидромотор с неизменяемым максимальным объемом рабочих камер, гидронасос с нерегулируемым рабочим объемом.

- гидромотор с клапанным распределением: Гидромотор, в котором рабочие камеры соединяются с полостями входа и выхода рабочей среды через клапанное распределительное устройство.

- гидромотор с золотниковым распределением: Гидромотор, в котором рабочие камеры соединяются с полостями входа и выхода рабочей среды через золотниковое распределительное устройство.

- гидромотор с крановым распределением: Гидромотор, в котором рабочие камеры соединяются с полостями входа и выхода рабочей среды через крановое распределительное устройство.

- шестеренный гидромотор: Гидромотор с рабочими звеньями в виде шестерен

- коловратный гидромотор: Гидромотор с вращающимися рабочими звеньями, находящимися в контакте друг с другом, но не передающими крутящего момента (см. рисунок 14).

Рисунок  – Коловратный гидромотор

Примечание – Крутящий момент между рабочими звеньями передается вспомогательной зубчатой передачей.

- винтовой гидромотор: Гидромотор с рабочими звеньями в виде винтов (см. рисунок 15).

Рисунок  – Винтовой гидромотор

Примечание – По числу винтов различаются одновинтовые, двухвинтовые, трехвинтовые и многовинтовые гидромоторы.

- шиберный гидромотор (Нрк. лопастной гидромотор): Гидромотор с рабочими звеньями в виде шиберов, совершающих возвратно-поступательное или возвратно-поворотное движение.

Примечание – Шиберные гидромоторы могут быть роторными или безроторными.

- поршневой гидромотор: Гидромотор с рабочими звеньями в виде поршней.

Примечание – Поршневые гидромоторы могут быть роторными или безроторными.

- шестеренный гидромотор с внешним зацеплением: –

- шестеренный гидромотор с внутренним зацеплением: – (см. рисунок 16).

Рисунок  – Шестеренный гидромотор с внутренним зацеплением

- героторный гидромотор: Шестеренный гидромотор с внутренним зацеплением, у которого рабочие камеры отделены друг от друга только зубьями шестерен без промежуточного серповидного элемента (см. рисунок 17).

Рисунок  – Героторный гидромотор

- пластинчатый гидромотор: Шиберный гидромотор, у которого шиберы выполнены в форме пластин (см. рисунок 18).

Рисунок  – Пластинчатый гидромотор

- фигурно-шиберный гидромотор: шиберный гидромотор, у которого шиберы выполнены в виде деталей фигурного профиля, отличных от формы пластин (см. рисунок 19).

Рисунок  – Фигурно-шиберный гидромотор

- аксиально-поршневой гидромотор: Поршневой гидромотор, у которого оси поршней параллельны оси блока цилиндров или расположены к оси блока под углом не более 45°.

- радиально-поршневой гидромотор: Поршневой гидромотор, у которого оси поршней расположены под углом более 45° к оси блока цилиндров.

- гидромотор с наклонным блоком: Аксиально-поршневой гидромотор, у которого оси выходного звена и блока цилиндров пересекаются.

- гидромотор с наклонным диском: Аксиально-поршневой гидромотор, у которого выходное звено и блок цилиндров расположены на одной оси, а поршни связаны с торцовой поверхностью диска, наклоненного к этой оси (см. рисунок 20).

Рисунок  – Гидромотор с наклонным диском

- гидромотор с профильным диском: Аксиально-поршневой гидромотор, у которого выходное звено и блок цилиндров расположены на одной оси, а поршни связаны с диском, расположенным на одной оси и имеющим торцовую поверхность переменной кривизны (см. рисунок 21).

Рисунок  – Гидромотор с профильным диском

- кривошипный гидромотор: Радиально-поршневой гидромотор, в котором движение от поршней к выходному звену передается кривошипно-шатунным механизмом (см. рисунок 22).

Рисунок  – Кривошипный гидромотор

- кулачковый гидромотор: Радиально-поршневой гидромотор, в котором движение от поршней к выходному звену передается кулачковым механизмом.

- эксцентриковый гидромотор: Кулачковый гидромотор с кулачком в виде эксцентрика.

- гидромотор с внешним кулачком: Кулачковый гидромотор, кулачок которого расположен вокруг поршней см. рисунок 23).

Рисунок  – Гидромотор с внешним кулачком

- гидромотор с внутренним кулачком: Кулачковый гидромотор, вокруг кулачка которого расположены поршни см. рисунок 24).

Рисунок  – Гидромотор с внутренним кулачком

- поступательный гидропреобразователь: Гидропреобразователь, составленный из гидроцилиндров с двумя поршнями разных диаметров, штоки которых жестко соединены между собой (см. рисунок 25).

Рисунок  – Поступательный гидропреобразователь

- вращательный гидропреобразователь: Гидропреобразователь, составленный из гидромотора и гидронасоса с разными рабочими объемами, валы которых жестко соединены между собой (см. рисунок 26).

Рисунок  – Вращательный гидропреобразователь

Гидроаппараты

- золотниковый гидроаппарат: Гидроаппарат, запорно-регулирующим элементом которого является золотник (см. рисунок 27).

Рисунок  – Золотниковый гидроаппарат

Примечания

1 Под запорно-регулирующим элементом понимается подвижная деталь или группа деталей гидроаппарата при перемещении которой частично или полностью перекрывается рабочее проходное сечение.

2 По типу золотника различаются гидроаппараты с плоским и цилиндрическим золотником

- крановый гидроаппарат: Гидроаппарат, запорно-регулирующим элементом которого является кран (см. рисунок 28).

Рисунок  – Крановый гидроаппарат

Примечание – По типу крана различаются гидроаппараты с плоским, цилиндрическим, коническим и сферическим кранами.

- клапанный гидроаппарат: Гидроаппарат, запорно-регулирующим элементом которого является клапан (см. рисунок 29).

Рисунок  – Клапанный гидроаппарат

Примечание – По типу клапана различаются гидроаппараты с шариковым, плоским, коническим, коноидным и др. клапанами

- регулируемый гидроаппарат: Гидроаппарат, в котором размеры рабочего проходного сечения или силовое воздействие на запорно-регулирующий элемент могут быть изменены извне в процессе работы гидроаппарата с целью получения заданного значения давления и расхода рабочей среды.

- настраиваемый гидроаппарат: Гидроаппарат, в котором размеры рабочего проходного сечения или силовое воздействие на запорно-регулирующий элемент могут быть изменены извне только в нерабочем состоянии гидроаппарата с целью получения заданного значения давления и расхода рабочей среды.

- гидроклапан: Гидроаппарат, в котором размеры рабочего проходного сечения изменяются от воздействия потока рабочей среды, проходящего через гидроаппарат.

- гидроаппарат неклапанного действия: Гидроаппарат, в котором размеры рабочего проходного сечения изменяются от внешнего управляющего воздействия.

- регулирующий гидроаппарат (Нрк. контрольнорегулирующий гидроаппарат): Гидроаппарат, который управляет давлением, расходом и направлением потока рабочей среды путем частичного открытия рабочего проходного сечения.

Примечание – В качестве собирательного названия для регулирующих гидроаппаратов допускается использовать термин «регулирующая гидроаппаратура».

- направляющий гидроаппарат (Нрк. распределительный гидроаппарат): Гидроаппарат, который управляет пуском, остановкой и направлением потока рабочей среды путем полного открытия или полного закрытия рабочего проходного сечения.

Примечание – В качестве собирательного названия для направляющих гидроаппаратов допускается использовать термин «направляющая гидроаппаратура».

- гидроклапан прямого действия: Гидроклапан, в котором размеры рабочего проходного сечения изменяются в результате непосредственного воздействия потока рабочей среды на запорно-регулирующий элемент (см. рисунок 30).

Рисунок  – Гидроклапан прямого действия

- гидроклапан непрямого действия (Нрк. сервоклапан): Гидроклапан, в котором размеры рабочего проходного сечения изменяются основным запорно-регулирующим элементом в результате воздействия потока рабочей среды на вспомогательный запорно-регулирующий элемент (см. рисунок 31).

Рисунок  – Гидроклапан непрямого действия

- гидроклапан давления: Регулирующий гидроаппарат, предназначенный для управления давлением рабочей среды.

- гидроаппарат управления расходом: Регулирующий гидроаппарат, предназначенный для управления расходом рабочей среды.

- дросселирующий гидрораспределитель (Нрк. следящий золотник): Регулирующий гидроаппарат, предназначенный для управления расходом и направлением потока рабочей среды в нескольких гидролиниях одновременно в соответствии с изменением внешнего управляющего воздействия.

Примечания

1 В зависимости от числа характерных позиций запорно-регулирующего элемента различаются двухпозиционные, трехпозиционные и т.д. дросселирующие гидрораспределители.

2 В зависимости от числа внешних гидролиний, поток в которых управляется распределителем, различаются двухлинейные, трехлинейные и т.д. дросселирующие гидрораспределители.

3. В зависимости от характера перекрытия проходного сечения различаются дросселирующие гидрораспределители с положительным, отрицательным и нулевым перекрытием

- напорный гидроклапан: Гидроклапан давления, предназначенный для ограничения давления в подводимом к нему потоке рабочей среды (см. рисунок 32).

Рисунок  – Напорный гидроклапан

- редукционный гидроклапан (Нрк. регулятор давления, редуктор давления): Гидроклапан давления, предназначенный для поддержания в отводимом от него потоке рабочей среды более низкого давления, чем давление в подводимом потоке (см. рисунок 33).

Рисунок  – Редукционный гидроклапан

- гидроклапан разности давлений: Гидроклапан давления, предназначенный для поддержания заданной разности давлений в подводимом и отводимом потоках рабочей среды или в одном из этих потоков и постороннем потоке (см. рисунок 34).

Рисунок  – Гидроклапан разности давлений

- гидроклапан соотношения давлений: Гидроклапан давления, предназначенный для поддержания заданного соотношения давлений в подводимом и отводимом потоках рабочей среды или в одном из этих потоков и постороннем потоке (см. рисунок 35).

Рисунок  – Гидроклапан соотношения давлений

- гидроклапан предохранительный: Напорный гидроклапан, предназначенный для предохранения объемного гидропривода от давления, превышающего установленное (см. рисунок 36).

Рисунок  – Гидроклапан предохранительный

- гидроклапан переливной: Напорный гидроклапан, предназначенный для поддержания заданного давления путем непрерывного слива рабочей жидкости во время работы.

- синхронизатор расходов: Гидроаппарат управления расходом предназначенный для поддержания заданного соотношения расходов рабочей жидкости в двух или нескольких параллельных потоках.

- гидродроссель: Гидроаппарат управления расходом, предназначенный для создания сопротивления потоку рабочей среды (см. рисунок 37).

Рисунок  – Гидродроссель

- регулятор расхода (Нрк. дроссель с регулятором): Гидроаппарат управления расходом, предназначенный для поддержания заданного значения расхода вне зависимости от значения перепада давлений в подводимом и отводимом потоках рабочей жидкости (см. рисунок 38).

Рисунок  – Регулятор расхода

Примечание – По числу внешних линий различаются двухлинейные и трехлинейные регуляторы расхода.

- делитель потока (Нрк. делительный клапан): Синхронизатор расходов, предназначенный для разделения одного потока рабочей жидкости на два или более потоков.

- сумматор потоков (Нрк. суммирующий клапан): Синхронизатор расходов, предназначенный для соединения двух и более потоков рабочей жидкости в один поток.

- дросселирующий синхронизатор расходов: Синхронизатор расходов, в котором синхронизация расходов происходит вследствие дросселирования потоков (см. рисунок 39).

Рисунок  – Дросселирующий синхронизатор расходов

- объемный синхронизатор расходов: Синхронизатор расходов, в котором синхронизация расходов происходит вследствие дозирования потоков.

- направляющий гидрораспределитель (Нрк. реверсивный золотник, золотник, кран): Направляющий гидроаппарат, предназначенный для управления пуском, остановкой и направлением потока рабочей среды в двух или более гидролиниях  в зависимости от наличия внешнего управляющего воздействия.

Примечания

1 В зависимости от числа фиксированных позиций запорно-регулирующего элемента гидрораспределители могут быть двухпозиционными, трехпозиционными и т.д.

2 В зависимости от числа внешних гидролиний, поток в которых управляется распределителем, гидрораспределители могут быть двухлинейными, трехлинейными и т.д.

- гидропилот: Гидрораспределитель для управления другим гидроаппаратом.

- гидроклапан выдержки времени (Нрк. реле времени): Направляющий гидроаппарат, предназначенный для пуска или остановки потока рабочей среды через заданный промежуток времени после подачи управляющего сигнала (см. рисунок  ).

Рисунок  – Гидроклапан выдержки времени

- гидроклапан последовательности: Направляющий гидроаппарат, предназначенный для пуска потока рабочей среды при достижении в нем заданного значения давления (см. рисунок 41).

Рисунок  – Гидроклапан последовательности

- обратный гидроклапан: Направляющий гидроаппарат, предназначенный для пропускания рабочей среды только в одном направлении и запирания в обратном направлении (см. рисунок 42).

Рисунок  – Обратный гидроклапан

- гидрозамок (Нрк. управляемый обратный гидроклапан): Направляющий гидроаппарат, предназначенный для пропускания потока рабочей среды в одном направлении и запирания в обратном направлении при отсутствии управляющего воздействия, а при наличии управляющего воздействия – для пропускания в обоих направлениях.

- логический гидроклапан: Направляющий гидроаппарат, осуществляющий логическую функцию управления направлением потока путем пропускания рабочей среды в отвод в зависимости от наличия давления в подводах.

- односторонний гидрозамок: Гидрозамок с одним запорно-регулирующим элементом (см. рисунок 43).

Рисунок  – Односторонний гидрозамок

- двухсторонний гидрозамок: Гидрозамок с двумя запорно-регулирующими элементами (см. рисунок 44).

Рисунок  – Двухсторонний гидрозамок

- гидроклапан «И»: Логический гидроклапан, пропускающий поток рабочей среды только при наличии давления во всех подводах (см. рисунок 45).

Рисунок  – Гидроклапан «И»

- гидроклапан «ИЛИ»: Логический гидроклапан, пропускающий поток рабочей среды при наличии давления в одном из подводов с одновременным запиранием другого подвода (см. рисунок 46).

Рисунок  – Гидроклапан «ИЛИ»

Кондиционеры рабочей среды

- гидроочиститель: Кондиционер рабочей жидкости, предназначенный для очистки рабочей среды от загрязняющих примесей.

- маслораспылитель: Кондиционер рабочего газа, предназначенный для внесения смазочного материала в поток рабочего газа.

- воздухоспускное устройство (Нрк. вантуз): Кондиционер рабочей жидкости, предназначенный для выпуска воздуха из устройств для уменьшения содержания воздуха в рабочей жидкости.

- сапун: Кондиционер рабочей жидкости, предназначенный для сообщения воздушной полости гидробака с окружающей средой и для очистки воздуха, поступающего в гидробак из окружающей среды.

- отделитель твердых частиц: Гидроочиститель, предназначенный для отделения твердых загрязняющих примесей.

- влагоотделитель: Пневмоочиститель, предназначенный для отделения влаги, находящейся в жидком или парообразном состоянии.

- фильтр-влагоотделитель: Пневмоочиститель, предназначенный для отделения твердых загрязняющих примесей и влаги.

- влагоотделитель жидкой фазы: Влагоотделитель, предназначенный для отделения влаги, находящейся в виде жидкости.

- влагоотделитель паровой фазы: Влагоотделитель, предназначенный для отделения влаги, находящейся в виде пара.

- комбинированный влагоотделитель: Влагоотделитель, который может очищать рабочий газ от влаги, находящейся как в жидком, так и в парообразном состоянии.

- контактный влагоотделитель: Влагоотделитель жидкой фазы, в котором очистка рабочего газа происходит при его прохождении через щели, отверстия или поры фильтрующего элемента.

- силовой влагоотделитель: Влагоотделитель жидкой фазы, в котором очистка рабочего газа происходит под воздействием каких-либо сил.

- конденсирующий влагоотделитель: Влагоотделитель паровой фазы, в котором влага задерживается вследствие ее конденсации.

- абсорбирующий влагоотделитель: Влагоотделитель паровой фазы, в котором влага задерживается веществами, вступающими в химическую реакцию с молекулами пара.

- адсорбирующий влагоотделитель: Влагоотделитель паровой фазы, в котором влага задерживается при прохождении рабочего газа через пористые вещества, не вступающие в химическую реакцию с молекулами пара.

- регулируемый маслораспылитель: Маслораспылитель, который может менять расход смазочного материала при постоянном расходе рабочего газа.

- нерегулируемый маслораспылитель: Маслораспылитель, у которого при постоянном расходе рабочего газа расход смазочного материала постоянен.

- эжекторный маслораспылитель: Маслораспылитель, подающий смазочный материал в поток рабочего газа за счет разности давления в резервуаре и потоке рабочего газа.

- капиллярный маслораспылитель: Маслораспылитель, подающий смазочный материал в поток рабочего газа за счет перемещения смазочного материала по капиллярным каналам.

Гидроемкости

- гидробак: Гидроемкость, предназначенная для питания объемного гидропривода рабочей жидкостью.

Примечание – Различаются гидробаки под атмосферным давлением и гидробаки под избыточным давлением

- гидроаккумулятор: Гидроемкость, предназначенная для аккумулирования и возврата энергии рабочей жидкости, находящейся под давлением.

- грузовой гидроаккумулятор: Гидроаккумулятор, в котором аккумулирование и возврат энергии происходят за счет изменения потенциальной энергии груза (см. рисунок 47).

Рисунок  – Грузовой гидроаккумулятор

- пружинный гидроаккумулятор: Гидроаккумулятор, в котором аккумулирование и возврат энергии происходят за счет упругой деформации пружины (см. рисунок 48).

Рисунок  – Пружинный гидроаккумулятор

- гидроаккумулятор с упругим корпусом: Гидроаккумулятор, в котором аккумулирование и возврат энергии происходят за счет упругой деформации корпуса (см. рисунок 49).

Рисунок  – Гидроаккумулятор с упругим корпусом

Гидролинии

- всасывающая гидролиния: Гидролиния, по которой рабочая среда движется к гидронасосу из гидробака – в гидроприводе с разомкнутым потоком, либо от распределителя или непосредственно от объемного гидродвигателя – в гидроприводе с замкнутым потоком.

- напорная гидролиния: Гидролиния, по которой рабочая среда под давлением движется от гидронасоса, гидроаккумулятора или гидромагистрали к объемному гидродвигателю и другим гидроустройствам.

- сливная гидролиния: Гидролиния, по которой рабочая жидкость движется в гидробак от объемного гидродвигателя или гидроаппарата.

- гидролиния управления: Гидролиния, по которой рабочая среда движется к гидроустройствам для управления ими.

- дренажная гидролиния: Гидролиния, по которой отводятся утечки рабочей жидкости.

- жесткая гидролиния: Гидролиния, состоящая из труб и каналов, либо только из труб или только каналов.

- гибкая гидролиния: Гидролиния, состоящая из рукавов.

- монтажная плита: Совокупность гидролиний, конструктивно выполненная в виде плиты и предназначенная для присоединения каналов стыкового или модульного гидроустройства к другим гидроустройствам.

- плита стыкового монтажа: Монтажная плита для присоединения стыковых гидроустройств.

- плита модульного монтажа: Монтажная плита для присоединения модульных гидроустройств.

- одноместная плита: Монтажная плита, на которой устанавливается одно гидроустройство.

- многоместная плита: Монтажная плита, на которой устанавливаются два или более гидроустройств.

Комбинированные гидроустройства

- блок гидроаппаратов: Совокупность гидроаппаратов, конструктивно оформленная в одно целое.

- гидропанель: Совокупность гидроаппаратов, конструктивно оформленная на плите в одно целое.

Примечание – В гидропанель могут дополнительно входить кондиционеры рабочей жидкости (кондиционеры рабочего газа), контрольные и измерительные устройства.

- насосный агрегат: Агрегат, состоящий из гидронасоса и привода совместно с элементами трансмиссии, опорной плитой и любым другим вспомогательным оборудованием.

- насосная установка: Конструкция из трубопроводов, опорных частей, фундаментов, блоков управления, приводов и т.д., в которую установлен насос или насосный агрегат с целью обеспечения выполнения тех задач, для которых данная конструкция предназначена.

- насосно-аккумуляторная станция: Совокупность насосной установки с гидроаккумулятором, конструктивно оформленная в одно целое.

- станция гидропривода: Совокупность насосной установки с гидроаппаратами, управляющими движением выходных звеньев объемных гидродвигателей.

- гидроусилитель: Совокупность гидроаппаратов, предназначенных для преобразования и усиления мощности управляющего сигнала в мощность потока рабочей среды и изменения его направления в соответствии с управляющим сигналом (см. рисунок 50).

Рисунок  – Гидроусилитель

- гидропередача нераздельного исполнения: Объемная гидропередача, состоящая из гидроустройств, конструктивно оформленных в одно целое.

- гидропередача раздельного исполнения: Объемная гидропередача, состоящая из раздельных гидроустройств.

- вращающийся гидроцилиндр: Совокупность гидроцилиндра с устройством, обеспечивающим подвод и отвод рабочей среды при вращении гидроцилиндра вокруг своей оси (см. рисунок 51).

Рисунок  – Вращающийся гидроцилиндр

# Алфавитный указатель терминов

| абсорбирующий влагоотделитель | 153 |
| --- | --- |
| адсорбирующий влагоотделитель | 154 |
| аккумуляторный гидропривод | 22 |
| аксиально-поршневой гидромотор | 90 |
| безроторный гидромотор | 71 |
| блок гидроаппаратов | 176 |
| вантуз | 142 |
| ввертное гидроустройство | 17 |
| винтовой гидромотор | 82 |
| влагоотделитель | 145 |
| влагоотделитель жидкой фазы | 147 |
| влагоотделитель паровой фазы | 148 |
| воздухоспускное устройство | 142 |
| вращательный гидропреобразователь | 101 |
| вращающийся гидроцилиндр | 185 |
| всасывающая гидролиния | 164 |
| вставное гидроустройство | 16 |
| встраиваемое гидроустройство | 15 |
| героторный гидромотор | 87 |
| гибкая гидролиния | 170 |
| гидроаккумулятор | 160 |
| гидроаккумулятор с упругим корпусом | 163 |
| гидроаппарат | 8 |
| гидроаппарат неклапанного действия | 108 |
| гидроаппарат управления расходом | 114 |
| гидробак | 159 |
| гидровытеснитель | 45 |
| гидродроссель | 123 |
| гидроемкость | 10 |
| гидрозамок | 134 |
| гидроквадрант | 47 |
| гидроклапан | 107 |
| гидроклапан «И» | 138 |
| гидроклапан «ИЛИ» | 139 |
| гидроклапан выдержки времени | 131 |
| гидроклапан давления | 113 |
| гидроклапан непрямого действия | 112 |
| гидроклапан переливной | 121 |
| гидроклапан последовательности | 132 |
| гидроклапан предохранительный | 120 |
| гидроклапан прямого действия | 111 |
| гидроклапан разности давлений | 118 |
| гидроклапан соотношения давлений | 119 |
| гидролиния | 11 |
| гидролиния управления | 167 |
| гидромагистраль | 11 |
| гидромотор | 48 |
| гидромотор многократного действия | 74 |
| гидромотор однократного действия | 73 |
| гидромотор с внешним кулачком | 98 |
| гидромотор с внутренним кулачком | 99 |
| гидромотор с золотниковым распределением | 78 |
| гидромотор с клапанным распределением | 77 |
| гидромотор с крановым распределением | 79 |
| гидромотор с наклонным блоком | 92 |
| гидромотор с наклонным диском | 93 |
| гидромотор с профильным диском | 94 |
| гидронасос с постоянной подачей | 76 |
| гидронасос с постоянной производительностью | 76 |
| гидроочиститель | 140 |
| гидропанель | 177 |
| гидропередача нераздельного исполнения | 183 |
| гидропередача раздельного исполнения | 184 |
| гидропилот | 130 |
| гидропреобразователь | 44 |
| гидропривод | 1 |
| гидропривод без управления | 27 |
| гидропривод вращательного движения | 26 |
| гидропривод поворотного движения | 25 |
| гидропривод поступательного движения | 24 |
| гидропривод с автоматическим управлением | 30 |
| гидропривод с дроссельным управлением | 34 |
| гидропривод с закрытым контуром | 39 |
| гидропривод с замкнутым потоком | 39 |
| гидропривод с машинно-дроссельным управлением | 36 |
| гидропривод с машинным управлением | 35 |
| гидропривод с открытым контуром | 38 |
| гидропривод с разомкнутым потоком | 38 |
| гидропривод с ручным управлением | 29 |
| гидропривод с управлением | 28 |
| гидропривод с управлением приводящим двигателем | 37 |
| гидросистема | 6 |
| гидростатический насос | 41 |
| гидроусилитель | 182 |
| гидроустройство | 3 |
| гидроустройство трубного присоединения | 12 |
| гидроцилиндр | 46 |
| гидроцилиндр без торможения | 61 |
| гидроцилиндр двухстороннего действия | 51 |
| гидроцилиндр одностороннего действия | 50 |
| гидроцилиндр с двухсторонним штоком | 63 |
| гидроцилиндр с односторонним штоком | 62 |
| гидроцилиндр с торможением | 60 |
| грузовой гидроаккумулятор | 161 |
| двухпозиционный гидроцилиндр | 52 |
| двухсторонний гидрозамок | 137 |
| делитель потока | 125 |
| делительный клапан | 125 |
| дренажная гидролиния | 168 |
| дросселирующий гидрораспределитель | 115 |
| дросселирующий синхронизатор расходов | 127 |
| дроссель с регулятором | 124 |
| жесткая гидролиния | 169 |
| золотник | 129 |
| золотниковый гидроаппарат | 102 |
| капиллярный маслораспылитель | 158 |
| клапанный гидроаппарат | 104 |
| коловратный гидромотор | 81 |
| комбинированный влагоотделитель | 149 |
| конденсирующий влагоотделитель | 152 |
| кондиционер рабочего газа | 9 |
| кондиционер рабочей жидкости | 9 |
| контактный влагоотделитель | 150 |
| контрольнорегулирующий гидроаппарат | 109 |
| кран | 129 |
| крановый гидроаппарат | 103 |
| кривошипный гидромотор | 95 |
| кулачковый гидромотор | 96 |
| логический гидроклапан | 135 |
| лопастной гидромотор | 83 |
| магистральный гидропривод | 23 |
| маслораспылитель | 141 |
| мембранный гидроцилиндр | 56 |
| мембранный поворотный гидродвигатель | 66 |
| многоместная плита | 175 |
| многопозиционный гидроцилиндр | 53 |
| многорядный гидромотор | 70 |
| модульное гидроустройство | 14 |
| моментный гидроцилиндр | 47 |
| монтажная плита | 171 |
| напорная гидролиния | 165 |
| напорный гидроклапан | 116 |
| направляющий гидроаппарат | 110 |
| направляющий гидрораспределитель | 129 |
| насос вытеснения | 41 |
| насос-мотор | 43 |
| насосная установка | 179 |
| насосно-аккумуляторная станция | 180 |
| насосный агрегат | 178 |
| насосный гидропривод | 21 |
| настраиваемый гидроаппарат | 106 |
| неполноповоротный гидромотор | 47 |
| нереверсивный гидромотор | 68 |
| нерегулируемый гидромотор | 76 |
| нерегулируемый маслораспылитель | 156 |
| неуправляемое гидроустройство | 5 |
| номинальное давление | 19 |
| номинальный перепад давлений гидромотора | 49 |
| номинальный перепад давлений гидроустройства | 20 |
| обратный гидроклапан | 133 |
| объемная гидромашина | 7 |
| объёмная гидромашина | 40 |
| объемная гидропередача | 2 |
| объемный гидродвигатель | 42 |
| объемный гидронасос | 41 |
| объемный гидропривод | 1 |
| объемный синхронизатор расходов | 128 |
| одноместная плита | 174 |
| однорядный гидромотор | 69 |
| односторонний гидрозамок | 136 |
| одноступенчатый гидроцилиндр | 58 |
| отделитель твердых частиц | 144 |
| пластинчатый гидромотор | 88 |
| плита модульного монтажа | 173 |
| плита стыкового монтажа | 172 |
| плунжерный гидроцилиндр | 55 |
| поворотный гидродвигатель | 47 |
| поршневой гидромотор | 84 |
| поршневой гидроцилиндр | 54 |
| поршневой поворотный гидродвигатель | 65 |
| поступательный гидропреобразователь | 100 |
| программный гидропривод | 32 |
| пружинный гидроаккумулятор | 162 |
| радиально-поршневой гидромотор | 91 |
| распределительный гидроаппарат | 110 |
| реверсивный гидромотор | 67 |
| реверсивный золотник | 129 |
| регулируемый гидроаппарат | 105 |
| регулируемый гидромотор | 75 |
| регулируемый маслораспылитель | 155 |
| регулирующий гидроаппарат | 109 |
| регулятор давления | 117 |
| регулятор расхода | 124 |
| редуктор давления | 117 |
| редукционный гидроклапан | 117 |
| реле времени | 131 |
| роторный гидромотор | 72 |
| сапун | 143 |
| сервоклапан | 112 |
| силовой влагоотделитель | 151 |
| силовой гидроцилиндр | 46 |
| сильфонный гидроцилиндр | 57 |
| синхронизатор расходов | 122 |
| следящий гидропривод | 33 |
| следящий золотник | 115 |
| сливная гидролиния | 166 |
| смазочная система | 18 |
| стабилизирующий гидропривод | 31 |
| станция гидропривода | 181 |
| стыковое гидроустройство | 13 |
| сумматор потоков | 126 |
| суммирующий клапан | 126 |
| телескопический гидроцилиндр | 59 |
| управляемое гидроустройство | 4 |
| управляемый обратный гидроклапан | 134 |
| устройство управления | 8 |
| фигурно-шиберный гидромотор | 89 |
| фильтр-влагоотделитель | 146 |
| шестеренный гидромотор | 80 |
| шестеренный гидромотор с внешним зацеплением | 85 |
| шестеренный гидромотор с внутренним зацеплением | 86 |
| шиберный гидромотор | 83 |
| шиберный поворотный гидродвигатель | 64 |
| эжекторный маслораспылитель | 157 |
| эксцентриковый гидромотор | 97 |

______________________________________________________________________

| УДК 62-82:006.354 | ОКС 23.100 |
| --- | --- |

Ключевые слова: объемные гидроприводы, термины, определения

________________________________________________________________________

| Руководитель разработки: Генеральный директор АО «ПСМ» |  | М.А. Богатов |
| --- | --- | --- |
| Разработчик: Начальник отдела метрологического обеспечения, стандартизации и экспертных работ ФБУ «УРАЛТЕСТ» |  | В.Г Кислова |